汽车整车检测与维修实验室建设需求

一、实验室名称及预算

实验室名称：汽车整车检测与维修实训室更新改造项目

预算：150（万元）

二、建设目标

提高实训效果，通过优化实训室设施，提高实训设备的先进性和实用性，以提高学生的实际操作能力和技术水平。

丰富实训内容，建设多样化的实训项目，包括汽车维修、电气设备维护、车辆故障排除等，以满足学生不同技能需求。

营造良好的实训环境，打造安全、整洁、舒适的实训场所，为学生提供良好的学习氛围和操作环境。

教师通过外出培训、厂家培训等方式，让专业教师尽快掌握实训室设备结构、操作方法及工作原理，让教师尽快应用于实践教学中去。

整车维修实训室为高级工、技师培训、考核内容。专业教师要编写大纲，和培训课题 ，使实训室尽快担负学院或社会上高级工、技师培训鉴定与考核。

三、建设内容

（包括但不限于核心设备、实验室建设技术要求、水电气等配套条件、室内装饰布置需求等）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车整车故障设置与检测连接系统仿真软件 | 该软件模拟汽车故障诊断及故障诊断操作过程；主要包括:各个高压模块、低压模块、传感器和执行器控制电路讲解，故障维修训练、考核等。教师使用本软件可以进行故障诊断实训示范课，学生使用本软件可以进行故障诊断实训工艺课。 |
| 2 | 迈腾汽车ABS/EBD/BAS实训系统 | 真实地呈现了迈腾 ABS系统核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数。同时实训台面板有该系统的控制原理图，并安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、控制单元管 脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。可根据原理图分析并排查相应故障，提高并培养学员对ABS系统故障分析和处理能力。 |
| 3 | 汽车ABS/EBD/BAS教学软件V1.0 | 汽车ABS实训系统多媒体教学软件是一个可实现互动的教学、实训、考核等多项功能；提高教学效率和教学效果，是现代化汽车专业教学的首选软件。该多媒体网络教学实训软件，提供了高水平的互动性课程，提供必需的理论课程和诊断程序。 |
| 4 | 电动式助力转向实训系统 | 全面展示了电动助力转向系统、前桥悬架系统的组成结构和工作过程。真实地呈现了迈腾电动助力转向系统之间的连接控制关系、安装位置和运行参数。 |
| 5 | 迈腾汽车空调实训系统 | 展示汽车全自动空调系统组成结构和工作过程。空调实训台和驱动实训台相连接后操作空调控制面板，可真实演示空调制冷系统的工作过程以及工作原理；由加热器做为热源（加装水加热器代替发动机冷却液加热），操作空调控制面板，可真实演示汽车空调制冷制热系统的工作过程以及工作原理。 |
| 6 | 迈腾汽车车身与电器实训系统 | 车身进行局部解剖处理，剖面位置合理，能清楚展示内部结构，车身电器系统零部件齐全，真实地呈现了车身和电器控制系统的连接控制关系、安装位置和运行参数，培养学员迈腾B8L车身和电器控制系统系统故障分析和处理能力。 |
| 7 | 汽车车身与电器教学软件V1.0 | 汽车电子及电气实训系统多媒体教学软件是一个可实现互动的教学、实训、考核等多项功能；提高教学效率和教学效果，是现代化汽车专业教学的首选软件。该多媒体网络教学实训软件，提供了高水平的互动性课程，提供必需的理论课程和诊断程序。 |
| 8 | 汽车冷媒加注机 | 1.独立的免拆循环清洗功能，效果显著。 2.人性化设计，导航式流程设计，自动提示每一步骤的具体操作。 3.制冷剂的自动回收，循环再生,抽真空，检漏，充注，闭环式系统清洗的自动化操作。 4.先进的触摸滑动按键，反应灵敏易操作。 5.独特的微晶钢化玻璃面板，经久耐用不磨损。 6.科学的管路设计及油水分离器设计。 |
| 9 | 迈腾轿车DSG豪华 | 迈腾整车款式一定要和教学软件匹配，不改变整车结构用于故障诊断检测与维修。 |
| 10 | 整车故障设置与检测连接平台 | 大众迈腾整车故障设置与检测连接平台实训系统是以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，实现整车各系统电路教学、实训考核的多功能教学设备，该平台适用于汽车发动机控制模块、J519控制模块、各灯光系统、舒适系统等控制模块端子电压的测量。 |
| 11 | 迈腾发动机与变速器实训系统 | 配套原装EA888发动机系统和七档双离合变速系统；通过原装一键启动系统和档位控制系统、制动机构、加速机构实现动力系统的启动和运行。 |
| 12 | 发动机与变速器教学软件V1.0 | 发动机与变速器实训系统多媒体教学软件是一个可实现互动的教学、实训、考核等多项功能；提高教学效率和教学效果，是现代化汽车专业教学的首选软件。该多媒体网络教学实训软件，提供了高水平的互动性课程，提供必需的理论课程和诊断程序。 |
| 13 | 大众DSG变速器实训台 | 采用大众DSG原厂电控自动变速器总成为基础，可调速三相异步电动机做动力源，对自动变速器进行档位显示、空档起动、前进档及倒挡运行等工况实践操作。真实展示电控自动变速器组成结构和工作过程。 |
| 14 | CAN总线、LIN总线通讯原理实训箱 | 通过实际操控模拟故障开关，能够做CAN总线CANH断路、CANL断路、CANH和CANL同时断路、CANH和CANL短路、CANH对地短路、CANL对地短路实验； |
| 15 | 起动充电系统综合实训系统 | 设备可完成对起动机、发电机内部结构原理认知；起动、充电系统电路图识别及接线方法；起动机、发电机拆装方法等实训内容 |
| 16 | 空调成分分析仪 | 空调成分检测工具 |
| 17 | 扒胎机 | 由于扒胎机学生使用非常频繁，产品质量一定要得到保证 |
| 18 | 轮胎平衡机 | 轮胎动平衡工具 |
| 19 | 四轮定位仪 | 可测量前束、外倾、注销后倾、注销内倾、轴距、轮距、推进角、两轮对角距离、退缩角、轴偏摆、轮偏摆十多种角度。 |
| 20 | 空气管路系统 | 空气管路，每个工位都要匹配管路接口 |
| 21 | 自动变速器换油机 | 自动变速器换油工具 |
| 22 | 刹车油更换机 | 刹车油更换工具 |
| 23 | 喷油器检测清洗器 | 喷油器检测清洗工具 |
| 合 计 |  |  |

四、拟开设的课程

（包括但不限于实训教学、职业培训、技能竞赛等）

| 课程名称 | 实验实训项目名称 | 涉及专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车电子控制技术 | 汽车电子控制技术 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 |  |
| 汽车电子控制技术 | 汽车底盘电子控制技术 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 |  |
| 汽车电子控制技术 | 汽车检测与故障诊断技术 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 |  |
| 汽车新能源技术 | 发动机实训 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 |  |
| 汽车新能源技术 | 汽车底盘实训 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 |  |
| 汽车新能源技术 | 汽车电器及电子控制技术实训 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 |  |
| 汽车新能源技术 | 高级工培训 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 |  |
| 汽车新能源技术 | 技师培训 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 |  |

五、拟采购的设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车整车故障设置与检测连接系统仿真软件 | 1 |  |
| 2 | 迈腾汽车ABS/EBD/BAS实训系统 | 1 |  |
| 3 | 汽车ABS/EBD/BAS教学软件V1.0 | 1 |  |
| 4 | 电动式助力转向实训系统 | 1 |  |
| 5 | 迈腾汽车空调实训系统 | 1 |  |
| 6 | 迈腾汽车车身与电器实训系统 | 1 |  |
| 7 | 汽车车身与电器教学软件V1.0 | 1 |  |
| 8 | 汽车冷媒加注机 | 1 |  |
| 9 | 迈腾轿车DSG豪华 | 1 |  |
| 10 | 整车故障设置与检测连接平台 | 1 |  |
| 11 | 迈腾发动机与变速器实训系统 | 1 |  |
| 12 | 发动机与变速器教学软件V1.0 | 1 |  |
| 13 | 大众DSG变速器实训台 | 1 |  |
| 14 | CAN总线、LIN总线通讯原理实训箱 | 1 |  |
| 15 | 起动充电系统综合实训系统 | 1 |  |
| 16 | 空调成分分析仪 | 1 |  |
| 17 | 扒胎机 | 1 |  |
| 18 | 轮胎平衡机 | 1 |  |
| 19 | 四轮定位仪 | 1 |  |
| 20 | 空气管路系统 | 1 |  |
| 21 | 自动变速器换油机 | 1 |  |
| 22 | 刹车油更换机 | 1 |  |
| 23 | 喷油器检测清洗器 | 1 |  |

六、实验室建筑图

（截图附上本实验室建筑图，见各楼栋建筑图）