数控实训中心建设需求

一、实验室名称及预算

数控加工实训中心

预算：250万元

二、建设目标

本中心旨在建设成为一个集教学、实训、技能鉴定、技术培训和创新实践于一体的现代化、高水平实训平台。具体目标如下：

1.	教学与人才培养： 满足机械设计制造及其自动化、机电一体化、数控技术等相关专业学生的实践教学需求，培养学生掌握现代数控设备的编程、操作、加工、维护等核心技能，达到中级/高级数控技能等级标准。

2.	技能提升与鉴定： 面向在校学生和社会人员，开展数控车工、数控铣工、加工中心操作工等工种的技能培训与鉴定工作。

3.	技术服务与创新： 为教师的科研项目、学生的毕业设计、创新创业竞赛以及校企合作项目提供先进的加工与制造条件，成为区域性技术服务中心。

4.	安全与素养养成： 构建一个安全、规范、高效的实训环境，培养学生严谨的工程素养和安全生产意识。

三、建设内容

| 设备名称 | 规格与技术参数要求 | 数量（台/套） | 预算估算（万元） | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控车床教学机 | 二轴，床身最大回转直径≥360mm，配备主流数控系统（标配FANUC 0i-TF） | 8 | 80 | 数控车削编程与操作入门教学 |
| 数控铣床教学机 | 三轴，工作台尺寸≥800×400mm，配备主流FANUC 0i-MF Plus数控系统 | 4 | 70 | 数控铣削编程与操作入门教学 |
| 立式加工中心 | 三轴，刀库容量≥16把，工作台尺寸≥1000×500mm，标配FANUC 0i-MF Plus系统 | 4 | 90 | 复杂零件多工序加工、模具加工教学 |
| 台式计算机及软件 | 高性能图形工作站，预装CAD/CAM软件（如UG NX、Mastercam、Caxa） | 10 | 6 | 数控编程、三维造型与仿真 |
| 刀具及附件 | 各类车刀、铣刀刀粒、钻头等 | 1批 | 4 | 日常加工消耗 |

四、拟开设的课程

| 课程名称 | 实验实训项目名称 | 涉及专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控认知实训 | 1、数控机床的安全操作要求 2、数控机床结构原理 3、工件、刀具装夹 4、回零、手动、手轮、MDI操作训练 5、对刀操作训练 6、程序输入及编辑操作 7、自动运行操作 8、零件的测量 | 数控、机制、模具、智能制造、机电 |  |
| 数控车工实训 | 1、数控车床安全操作要求 2、单一固定循环类零件编程与加工 3、复合固定循环类零件编程与加工 4、螺纹加工 5、内孔加工 6、配合件加工 | 数控、机制、模具、智能制造 |  |
| 数控铣工实训 | 1、数控铣床操作工的岗位规范 2、数控铣削中工件的定位与装夹 3、数控铣床加工操作 4、平面的铣削加工 5、轮廓铣削加工 6、曲面加工 7、孔类加工 8、槽类零件加工 9、配合件加工 | 数控、机制、模具、智能制造 |  |
| 数控自动编程实训 | CAXA数控车程序验证加工 UG NX加工中心程序验证加工 | 数控、机制、智能制造 |  |
| 数控综合实训 | 复杂零件的加工 | 数控、机制、智能制造 |  |
| 数控技能培训 | 数控初、中、高级技能培训 | 企业职工 |  |
| 数控技能等级鉴定 | 满足高级数控车、铣工技能等级考证内容要求 | 校内学生、企业职工及其它人员 |  |
| 数控竞赛 | 承担校内外数控竞赛工作 |  |  |

五、拟采购的设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 8 |  |
| 2 | 3轴立式加工中心 | 8 |  |
| 3 | 台式计算机及软件 | 10 |  |
| 4 | 刀具及附件 | 1批 |  |
| ....... |  |  |  |

六、实验室建筑图