新能源汽车实验室建设需求

一、实验室名称及预算

实验室名称：新能源汽车实训室

预算：110（万元）

二、建设目标

1、新能源汽车目前种类形式较多，后面根据新能源汽车技术不断成熟发展，学院要进一步完善新能源汽车实训设备。

2、教师通过外出培训、厂家培训等方式，让专业教师尽快掌握实训设备原理、结构、操作方法及工作原理，让教师尽快把实践设备用到教学当中去。

3、新能源汽车技术很快要成为高级工、技师培训、考核内容。专业教师要编写大纲和培训课题，使实训室尽快承担学院或社会上高级工、技师培训鉴定与考核。

三、建设内容

（包括但不限于核心设备、实验室建设技术要求、水电气等配套条件、室内装饰布置需求等）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比亚迪纯电动轿车CAN网络系统综合实训台 | 一、产品整体要求 实训台选用比亚迪秦PLUS-EV-2025款原车CAN网络系统的组成元件，真实展示原车CAN网络系统组成结构；能演示原车车窗/门锁控制系统，无钥匙进入与启动系统，车载网关系统，灯光控制系统之间CAN网络的数据传输关系；实训台配备电脑显示屏和CAN数据分析仪、双通道示波器，可实时采集总线CAN报文数据及波形传输至电脑显示器上进行动态显示和分析；适用于中高职技术学院对纯电动汽车CAN网络总线的构造与维修实训实践教学。 二、产品功能要求 1.数据总线CAN-BUS系统部件齐全，完整展示数据总线CAN-BUS系统的结构组成； 2.数据总线CAN-BUS系统工作正常，能实现演示数据总线CAN-BUS系统动力网、车身网、底盘网、启动网系统数据总线数据传输的工作状况，充分展示数据总线CAN-BUS系统的工作过程和工作原理。 3.配备显示器，可将各CAN总线解析报文和数据进行读取和发送报文数据，无需外接示波器即可对波形信号进行采集和分析。 4.面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测CAN-BUS系统各电器元件接线脚位的电信号，如电阻、电压、电流、频率、波形信号等。 5.安装有诊断座，可连接故障检测仪，对CAN-BUS系统电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。 6.可对每条CAN网络信息进行读取分析，并且可模拟系统部件向控制总线发送CAN报文。 7.要求满足最新车型的设计理念，最新技术，以及集成化的车身控制单元，分为左车身控制单元，右车身控制单元等技术。 8.实训台架能够独立运行，数据传输和功能必须和实车控制逻辑一致。 9.可对实训台架每个系统（灯光、车窗、门锁、组合仪表、网关系统）的数据报文读取、发送；手动发送报文指令到总线上，能够执行与功能按键一样的功能。如：发送打开转向灯报文数据，实现打开转向灯；采集灯光报文数据，进行数据检测分析。 10.采用DC12V电源装置，电源有防短路功能。 11.采用带锁定万向脚轮的移动台架结构。 12.配备智能化故障设置和考核系统，App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的；可设置接触不良、断路等故障，故障点不少于16个。 13.提供原厂维修手册和实训指导书供学生参考学习。 14.配套嵌入式职业教育CAN网络智能交互软件，安装在该设备触摸一体装置上，通过16进制数据帧报文数据输入实现真实信号传递，含灯光关闭，打开左转向，打开右转向，打开位置灯，打开自动灯，打开远光灯等功能，投标文件提供本项目嵌入式职业教育类软件著作权证书和软件测试报告扫描件佐证。 15.配套不小于19寸触摸一体装置，用于教学资源包展示和报文改变；具体配置不低于：CPU: I7-10代；内存：16G；硬盘：512G固态硬盘 16.配套CAN网络通讯原理实验箱。 17.配套CAN网络系统实训教材。用于指导学生实训。 18.配套CAN网络故障诊断系统资源仿真软件。 三、技术参数要求 1.外形尺寸：不小于2000×600×1850mm（长×宽×高） 2.外接电源：交流220V±10% 50Hz 3.工作电压：直流12V 4.工作温度：-40℃～+50℃ |
| 2 | 动力电池均衡实训台 | 一、产品整体要求： 不少于8个通道，具有先进的通道独立功能，每个通道可以单点启动、单点停止，反应速度快；采用恒流源、恒压源技术，恒流到稳压切换无冲击，电压电流实时采样；配套3.2V25AH磷酸铁锂动力电池不少于10件， 选用专用托板仓放置，用于方形磷酸铁锂动力电池分容；配套3.65V2.5AH（18650）三元锂动力电池不少于20件， 选用专用托板仓放置，用于圆柱形三元锂动力电池分容 ； 二、动力电池均衡仪具体参数如下： 输入电源：AC220V±10%/50Hz 电压：测量范围：0.75～5V 输出范围：0.75～5V 精度：±0.1% * FSR 输出精度：±0.1% * FSR 电流：测量范围：40mA～20A 输出范围：40mA～20A 测量精度：±0.1% * FSR 输出精度：±0.1% * FSR 功率：测量范围：0～900W 输出范围：0～900W 测量精度：±0.2% * FSR 输出精度：±0.2% * FSR 数据记录：采样速率：1Hz：1 samples/sec 记录速率：1Hz: 1 point/sec 记录条件：△T,△I,△V,△Temp 满量程电流响应时间：≤30ms 时间分辨率：1s 输入阻抗：≥1 MOhm 支持充放电类型：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒流放电、恒负载放电、恒功率放电、支持通道并联 测试命令数：可设置399个命令，可设置65535个循环，支持5层嵌套循环 通讯方式：以太网，100Mbps 硬件安全保护：添加防反接模块，防止电池反接 软件安全保护：掉电数据保护 三、32寸触摸一体装置具体参数 屏幕尺寸：≥32英寸 触摸形式：电容触摸 CPU: 不低于 I7-10代； 内存：≥16G； 硬盘：≥512G固态硬盘 四、配置电池检测均衡上位机软件 1.配置嵌入式动力电池智能数据显示教学资源包软件V1.0，安装在该设备触摸一体装置上，用于实时数据显示，投标文件提供本项目嵌入式软件著作权证书和软件测试报告扫描件佐证。 2.易用性：图形化，可视化，将复杂的技术指标、监控状态、设备管理等以图形化方式显示； 3.检测精度：电压采样以及均衡精度高（可达0.1mV）； 4.命令程序设置：强大的测试流程控制功能，灵活复杂的编程测试方案； 5.分容配组：完美地实现电池分选、配组功能； 6.数据记录查看：统一管理测试数据，随时调看； 五、配套教学资源 完整实训指导书：包括设备介绍及使用方法、电池教学知识、电池均衡相关教学知识、容量型18650锂离子电池的分容步骤、电池检测分容工艺作业指导书、锂电池分容工艺技术标准等。 实训任务工单：提供五个任务工单，用于学生学完理论知识后进行知识点自测，以及对照任务工单进行实训台实操，分析填写数据。 ANQ系统使用说明书：用以学习电池测试上位机软件学习，包括设置命令对电池进行充放电测试、均衡操作，数据记录及调用，对电池进行分容配组等。 六、设备总体尺寸 外形尺寸（mm）：不小于1000*750*1300（长*宽*高） 选用优质合金焊接结构，美观结实；底部带四个4寸静音脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置； |
| 3 | IGBT单管特性检验实训箱 | 一、产品要求 为了验证IGBT单管的特性，实训箱分别对IGBT单管进行高频率、高电压、大电流实验，并将IGBT管和普通三极管进行对比，从实验可以看出，IGBT单管确实有别于普通三极管。 二、产品配置要求 铝合金箱体，铝塑板面板， 12V开关电源，110V开关电源，频率可调高频信号发生器，IGBT管，普通三极管，功率电阻，用电器、开关，电源线，万用表、频率表，用电器，连线和检测用端子，三极管插座，各种不同数值的保险丝管，器件盒。 三、产品功能要求 1.IGBT高频特性试验——通过高频信号发生器，给IGBT管的栅极G和普通三极管的基极B加控制信号，发射极E接地，集电极C加一LED发光二极管，用双通道示波器同时观测基极B和集电极C信号波形，从低到高逐步增大信号频率，观测输入输出波形什么时候开始有不同步现象，分别记录下IGBT管和普通三极管的不同步时的频率数值，对于实验数据进行比较，可以得出结论——IGBT有高频适应特性。 2.IGBT大电流特性——通过给IGBT栅极B加一个小电流低电压控制信号，控制IGBT管导通和切断。发射极接地，集电极通过+12V电源和保险丝连接一个功率电阻，IGBT管导通，功率电阻发热；IGBT管截止，功率电阻没有电流经过，不发热。观察此时流过功率电阻的电流大小，保险丝是否熔断，做记录。然后用同样的方法和步骤，用普通三极管替代IGBT管，观察功率电阻发热情况，同时记录下电流值和保险丝熔断与否。比较不同管子的实验数据，得出结论——IGBT有大电流适应特性。 3.IGBT高电压特性——给IGBT栅极G加一个小电流低电压控制信号，控制IGBT管导通和切断，发射极接地，集电极通过110V开关电源和保险丝连接一个用电器灯泡，观察用电器和IGBT管工作情况。用普通三极管替代IGBT管，观察用电器和三极管工作情况，同时记录下现象。比较不同管子的实验现象和保险丝熔断情况，得出结论——IGBT管具有高电压适应特性。 |
| 4 | 比亚迪纯电动车身电器系统实训台 | 一、产品整体要求 该设备采用比亚迪秦PLUS-EV-2025款纯电动汽车车身电器实物为基础，充分展示汽车配电模块系统、仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、外后视镜系统、电动车窗系统、门锁系统、智能钥匙防盗系统、网络系统等汽车电器各系统的组成结构，展示车身电器所有模块，并可在上面进行动静态数据采集和实现车身电器功能等实训；配备机械设置系统，采用镀金U型插头，设故方法可靠稳定，满足多元化设故需求，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对车身电器理论和维修实训的教学需要。 二、产品功能要求 1.各主要部件安装在实训台上，断电后可以方便拆装、检修实训，让学员在拆装检修过程掌握灯光电器系统零部件拆装要点； 2.车身配电模块系统检测与维修，进行近光灯信号，远光灯信号，昼行灯信号，喇叭信号，雨刮信号，电动车窗信号，及配电保险丝检测与维修实训； 3.前灯尾灯检测与维修，可进行前照灯总成拆装实训，前照灯控制电路检测维修实训，尾灯总成拆装实训，尾灯控制电路检测维修实训，灯光组合开关拆装与控制线路检测实训，灯光控制模块外部电路检测与维修实训； 4.组合仪表系统检测与维修，可进行仪表总成拆装实训，门控灯、仪表指示灯、警告灯电路检测与维修实训，控制线路连接逻辑关系分析实训； 5.洗涤系统检测与维修，可进行刮水电机电路检测与维修实训，刮水电机拆装，洗涤系统电路检修与维修，洗涤电机拆装实训； 6.喇叭系统检测与维修，可进行喇叭拆装及控制电路检测实训； 7.车窗系统检测维修，可进行电动车窗升降电机拆装实训，电动车窗升降电机电路检测与维修实训，电动车窗开关控制电路检测及拆装检修实训； 8.车门系统检测维修，可进行车门电机拆装实训，车门电机电路检测与维修实训，车门开关控制电路检测及检修实训； 9.智能钥匙控制系统检测维修，可进行智能钥匙控制系统逻辑分析，高频接收信号的作用及分析，启动按钮的作用及检测，天线的作用及检修，无钥匙进入和无钥匙启动等实训； 10.网络系统检测维修，可进行通信波形分析，车身网，底盘网，动力网等信号故障设置检测实训； 11.实训台面板上每个系统线路都装有测量端子及喷绘图，直观看出系统的连接逻辑关系； 12.配备机械故障设置系统，采用镀金U型插头，设故方法可靠稳定，可设置故障点不少于64个，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，掌握实车故障处理能力；机械故障设置系统安装在设备底座右侧，打开单开门设置故障，故障面板不少于8排，每排不少于8个；故障面板最底下为附件区，不少于3个GND信号点，3个+B信号点等； 13.配套嵌入式新能源汽车车身低压控制系统教学资源包软件或以上；以三维动画讲解主流新能源车车身CAN总线结构组成和控制原理； 14.设备底座为合金钢焊接，上面安装纯木板，木板厚度不小于15mm，用于放置常用测量工具；下部左侧安装双开门，中间不少于水平3层抽斗，右侧安装单开门； 15.上部为检测教板，用于实时信号检测；教板中部按顺序安装配电盒，左车身控制器，右车身控制器，行李箱微动开关，倒车灯开关，背门锁总成，车外探测天线（行李箱）等；配电盒安装不少于3排保险，至少3个备用，配电盒下部安装不少于4个继电器，含雨刮开关继电器，雨刮速度继电器，IG1继电器等； 三、技术参数要求 1.外形尺寸：不小于2300×600×1850mm（长×宽×高） 2.外接电源：交流220V±10% 50Hz 3.工作电压：直流12V 4.工作温度：-40℃～+50℃ |
| 5 | 比亚迪纯电动轿车高压三合一充配电总成拆装实训台 | 一、产品要求 选用比亚迪纯电动轿车高压三合一充配电总成，将DC/DC转换器、车载充电器OBC以及高压配电箱PDU进行高度集成；整个铝合金箱体设计成正反两面，一侧主要是高压配电部分，而另一侧主要是高压的DC/DC转换器、OBC等功率电子控制的部分；高度集成化的高压系统极大程度地缩减了产品的体积和质量，这也就意味着车辆可以进行更合理化的布局，整车质量更轻，节能性能更出色，续航能力更持久，提升了用车体验；通过透明化解剖，清晰展现高压三合一充配电总成内部结构，掌握主要零部件功能。 二、功能要求 1.高压三合一充配电总成安装在旋转平台上，可以旋转不同角度观察，并可进行拆装。 2.实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 3.实训台配电子教板图资料，清晰再现高压三合一充配电总成内部零部件名称和功能。 4.实训台另配新能源汽车专用钳形表一件，用于主要零部件内阻测量和控制回路通断测量。 5.配套棘轮套筒组件1套，含6mm～24mm六角套筒各1件，共19件；用于内部主要零部件拆装练习。 6.配套一字头和梅花螺丝刀各2件，用于内部电器元件拆装练习。 7.配套新能源汽车零部件结构组成教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车充配电总成结构组成和控制原理，含以下知识要点： 7.1简介：安装位置、作用、工作参数、特点 7.2外部插接件介绍：四个方位+顶部接口介绍 7.3高压配电箱：结构介绍、电路图、光耦烧结传感器、传感器电路图 7.4 DC-DC转换器：DC-DC介绍、电路图、工作原理 7.5 OBC车载充电机：OBC介绍、电路图 7.6插接件针脚 三、技术参数要求 1.高压三合一充配电总成（含DC/DC转换器、车载充电器OBC以及高压配电箱PDU） 冷却方式：水冷 控制模块：IGBT 最大输出容量：180kW 最大输出电流：260A 防护等级：IP67 OBC充电功率：6.6kW OBC类型：单向，隔离 DC额定输出电压：13.8V DC额定输出电流：145A |
| 6 | 比亚迪纯电动轿车动力总成拆装检测实训台 | 一、产品要求 选用比亚迪秦EV动力总成（驱动电机+变速箱）原装件，安装在专用拆装旋转架上，用于学员对动力总成内部结构和电参数测量；通过反复拆装练习，熟悉纯电动汽车动力总成拆装技能。 二、功能要求 1.动力总成安装在专用拆装架上，翻转架转动灵活，可任意角度固定，方便不同角度观察和拆装。 2.使用配套万用表和绝缘测试仪，测量驱动电机相间电阻，绝缘性能，旋变传感器电阻，以及温度传感器电阻变化，熟练掌握驱动电机电参数测量方法。 3.实训台另配新能源汽车专用钳形表一件，用于主要零部件内阻测量和控制回路通断测量。 4.配套棘轮套筒组件1套，含6mm～24mm六角套筒各1件，共19件；用于电机后盖主要零部件拆装练习。 5.配套球头型内六角扳手1套，含1.5mm～10mm内六角扳手各1件，共9件；用于变速箱后盖主要零部件拆装练习。 6.配套一字头和梅花螺丝刀各2件，用于内部电器元件拆装练习。 7.拆装台配实训指导书，用于指导电参数检测和机械拆装过程。 8.配套新能源汽车驱动传动系统拆装教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车驱动电机总成结构组成和控制原理，含以下知识要点： 8.1安装位置 8.2作用及特点 8.3结构组成 8.4电机旋转原理 8.5电机三相变化 8.6旋变原理 9.配套新能源汽车驱动传动系统拆装虚拟仿真软件 9.1采用二维、三维的动画视频方式对电永磁同步电机与固定齿比变速器类型、结构、原理等知识进行生动展示、深入解析，并提供交互式操作，帮助学生对抽象、难懂的知识点理解、记忆。包括:减速机构、减速机构工作原理、永磁同步电机结构、永磁同步电机驱动原理。 9.2采用unity3D技术使三维结构可视化，并突出要展示的部件，虚化其他部分。这样可以更容易理解该部件的安装位置。 9.3软件提供驱动电机拆装和检验实训项目，包含旋变接插件的拆装、温控接插件的拆装、通气阀的拆装、电机骨架油封拆装、电机端盖拆装、电机内部零件的拆装（定子、转子、轴承、三相连接器）、密封环的拆装等。 三、技术参数要求 1.拆装翻转架可360°旋转，方便电机与变速器的分离与装配 产品尺寸：900mm×700mm×800mm（长×宽×高） 接油盘：650mm×630mm×30mm（长×宽×深） 底盘：900mm×700mm（长×宽） 载重量：150kg 移动脚轮：3吋万向轮带刹车 2.永磁同步电机： 电机类型：永磁同步驱动电机 电机峰值功率：100kW 电机峰值扭矩：180N.m 冷却方式：水冷 变速箱： 固定齿纯电动变速箱，无换挡功能 |
| 7 | 比亚迪纯电动轿车电机控制器拆装实训台 | 一、产品要求 选用比亚迪纯电动轿车电机控制器，最新比亚迪驱动系统三合一将驱动电机、电机控制器、减速器这三大件集成在一起，使得原本的多模块集成为一个驱动三合一的整体，减少了复杂的机械结构和连接关系，体积和重量都得到很好的控制，整套驱动系统更轻、更紧凑；基于“e平台”打造的电动车，通过高度集成、一体控制，实现了整车重量的减轻、整车布局的优化、能耗效率的提升和可靠性的提高；通过透明化解剖，清晰展现电机控制器内部结构，掌握主要零部件功能。 二、功能要求 1.电机控制器安装在旋转平台上，可以旋转不同角度观察，并可进行拆装。 2.实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 3.实训台配电子教板图资料，清晰再现电机控制器内部零部件名称和功能。 4.实训台另配新能源汽车专用钳形表一件，用于主要零部件内阻测量和控制回路通断测量。 5.配套棘轮套筒组件1套，含6mm～24mm六角套筒各1件，共19件；用于内部主要零部件拆装练习。 6.配套一字头和梅花螺丝刀各2件，用于内部电器元件拆装练习。 7.配套新能源汽车零部件结构组成教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车电机控制器总成结构组成和控制原理，含以下知识要点： 7.1安装位置 7.2作用及特点 7.3系统框架 7.4结构组成 7.5工作原理：预充过程、驱动过程、能量回收 7.6 IGBT工作原理 7.7插接件针脚 三、技术参数要求 1.电机控制器 冷却方式：水冷 控制模块：IGBT 最大输出容量：100kW 防护等级：IP67 |
| 8 | 纯电动轿车整车模块化故障设置考核平台 | 一、产品要求 该设备和可正常运行的2025款比亚迪秦PLUS-EV纯电动轿车配合使用，在不破坏原车任意一条线束的基础上将整车转变为在线检测故障教具车，可实现模块化实时检测与诊断原车高压多合一电控总成（含DC-DC,BMS,OBC,VCU，电机控制器，高压配电，电机总成，变速总成），左车身控制单元（门锁系统、智能钥匙系统、灯光系统），右车身控制单元（空调系统、右侧灯光系统、网关），后车身控制单元（EPB系统）、交流充电口系统，直流充电口系统等的动、静态信号参数。可对主要控制单元主要线路进行断路、虚接、短路等现象故障设置，设故方法可靠。采用铝合金框架拼接而成的可移动放置柜管理，集成物联网功能对设备使用统一管理及分配使用权限。 二、功能要求 1.通过专用线束与整车连接，断开专用线束后整车功能完整，保持原车所有功能及线束完整性。 2.整车结构完整，不破坏原车任意一条线束，各控制系统、传感器、执行器齐全，可正常运行； 3.模块化检测与故障设置盒采用全铝框架结构，整体重量减轻便于移动，隐藏滑动式故障设置机构，军工级航空用连接器，原装进口拨档开关，保证设备经久耐用；检测面板上须安装2mm检测端子，检测仪器表笔检测时接触紧密不掉落，应保证测量数据时接触的可靠性；同时须保证测试面板上丝印有检测图及对应模块端子针脚号，便于开展多元测量实时交互实训教学； 4.多功能放置管理柜，可收纳模块考核盒和线束，安装4寸静音耐磨脚轮4件，移动灵活，同时2个脚轮带自锁装置，可以随时固定位置； 5.通过专用集成式模块化检测与故障设置盒，与原车线束串接，将控制信号引出到模块化检测与故障设置盒进行检测和设故，引出接口均为原车主要控制部位；检测与设故将控制信号接回原车控制单元，插头与原车线束相同，连接线选用国标铁氟龙汽车专用电线，耐压不低于300V，确保整车电路信号正常；测量盒上部绘制原车控制单元管脚，小面板上装有检测2mm镀金端子，直接在端子上测量模块系统实时信号，掌握不同控制单元参数变化规律，测量盒采用隐藏滑动式故障设置机构设计，通过机械开关和短接连接线进行设故，设好故障可将故障盖板锁住考核；可对控制单元主要线路进行断路、虚接、短路等故障，整车总设故点不少于280个。 6.高压多合一电控总成教学实训系统，可检测信号含高压互锁，直流充电感应，电池包通信，油门踏板，风扇控制，水温，工作电源，动力网CANH，动力网CANL，碰撞信号等，可对高压多合一电控总成系统主要线路进行断路、虚接、短路等故障设置和诊断； 7.左车身管理控制单元教学实训系统，可检测信号含：智能钥匙系统，驻车辅助系统，车门系统，灯光系统，网络系统等信号，可对左车身管理控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 8.右车身管理控制单元教学实训系统，可检测信号含：右侧灯光系统，空调系统，网络等系统集成BCM等，可对右车身管理控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 9.后车身控制单元（EPB系统）教学实训系统，可检测信号含：左右EPB电机信号，底盘网信号，EPB开关信号等，可对后车身控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 10.交流充电口单元教学实训系统，可检测信号含开锁电源，闭锁电源，温度传感器高，温度传感器低，CC信号，CP信号等，可对交流充电口单元主要线路进行断路、虚接、短路等故障设置和诊断； 11.直流充电口单元教学实训系统，可检测信号含高压互锁输入，高压互锁输出，直流充电口温度，直流充电子网CANH，直流充电子网CANL，直流充电感应信号等，可对直流充电口单元主要线路进行断路、虚接、短路等故障设置和诊断； 12.另配整车控制原理图教板1件，教板图绘制含整车控制器，油门踏板传感器；空调系统，压缩机，暖风水泵，暖风水泵继电器，电子膨胀阀（蒸发箱），电子膨胀阀（电池热管理），压力开关，AC鼓风机，鼓风机调试模块；档位传感器，网关，诊断口，组合仪表，左车身控制系统，右车身控制系统，高压多合一电控总成，电池系统，交流充电口，直流充电口，动力电池包等的针脚定义，指导学员用于电路分析，整车故障诊断和排除； 13.配套国标新能源电动车专用交流充电连接装置，输入电源220VAC-50/60Hz-8A，输入端与16A三孔插座连接，电缆线规格不低于3*1.5+1*0.75；输出端与车辆对接，为7芯慢充枪头，带CC，CP检测功能。 14.配套嵌入式新能源汽车驱动系统教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车驱动电机总成结构组成和控制原理，含以下知识要点： 14.1安装位置 14.2作用及特点 14.3结构组成 14.4电机旋转原理 14.5电机三相变化 14.6旋变原理 15.配套新能源汽车虚拟故障诊断及数字化资源系统网络版：软件以新能源汽车整车诊断技术为基础开发，主要包括高压模块、低压模块、传感器和执行器控制电路讲解，故障维修训练、考核等。教师使用本软件可以进行故障诊断实训示范课，学生使用本软件可以进行故障诊断实训工艺课。 16.配套新能源汽车虚拟拆装和数字化资源系统网络版：软件以新能源整车构造技术为基础，模拟新能源汽车整车拆装和重要部件拆解的操作过程。教师使用本软件可以进行整车高压系统拆装实训示范课，学生使用本软件可以进行整车拆装实训工艺课。实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转以及场景缩放功能，软件能够按照新能源汽车拆装的标准流程进行操作。 17.配套新能源整车数字化教学系统网络版：新能源整车数字化教学系统基于主流新能源汽车教学与实际训练需求，通过虚拟仿真系统将课程与车辆诊断相结合，满足新能源汽车整车认知、控制和检修教学。按照由浅到难的顺序，通过微课程、数字化资源、unity3D动画、unity3D结构、虚拟仿真等形式进行课程内容。 三、基本配置要求： 1.在线检测教具车1辆； 2.专用对接线束1整套（不少于12根，每根对接线束长度不小于3米）； 3.模块化检测与故障设置盒1整套（不少于12件；每件尺寸不小于380*297*120mm（长*宽*高）； 4.多功能高强度放置管理柜1台（不少于8层，双开门，带智能密码锁；尺寸不小于1300*500*1800mm（长*宽*高）； 5.检测诊断手推车3台（不少于2层；尺寸不小于1000*600*900mm（长*宽*高）； 6.整车控制原理图教板1件（尺寸不小于925*620mm（长*宽））； |
| 9 | 新能源汽车高压安全验证测试平台 | 一、产品要求 纯电动汽车高压安全实训台按照主流新能源汽车高压控制逻辑为基础，系统采用高低压安全控制电路可确保教学过程中的安全，系统可进行高压系统的原理教学、高压上电下电操作流程考核训练及绝缘故障检测报警等教学训练。系统配套专用上位机可进行高压系统核心参数调试，让学员充分了解整个高压系统的控制和故障报警条件等，系统配套检测仪器仪表满足校企合作新能源高压安全教学与考核要求。 二、功能要求 1.实训台采用集成化设计，内置量具耗材储存空间、柜式储存空间、开放储存空间； 2.表面采用高温喷涂工艺，具有抗刮痕，色彩鲜艳，抗溶解，防锈能力强的特点； 3.系统采用主流电动车高压控制系统原理为基础，配套系统原理图和各高压系统零部件结构图； 4.零部件系统配套检测端子和高压插头三维图，检测端子可以检测系统高压和绝缘测试等； 5.高压检测端子正常上电电压可达51.2V（教学用最高电压） ，系统配套专用BMS控制模块，可通过开关触发绝缘故障； 6.系统配套高压断电保险丝SC28和维修保养插头（TW），通过该装置可以断开系统高压电，断开后可通过高压部件检测插头测量电压； 7.配套高压连接器断路开关，高压断电开关采用双色指示灯，未断开是亮绿色以表示插头连接正常，拔下插头后亮红色提示插头已断开； 8.系统配套BMS控制单元可以展示高压电系统的上电过程，打开点火开关后预充继电器先工作约3秒、然后总正和总负接触器再吸合、断开预充接触器，最后DC-DC接触器吸合，完成整个高压系统上电，此时若系统出现故障则上电会失败、系统报警灯闪烁报警； 9.BMS有CAN总线数据接口通过软件可以对系统参数进行调整和故障报警分析，可以通过调整上位机的参数来展示系统的控制逻辑； 10.根据教学实训安装有触控一体机，方便教学展示； 11.实训台配有三个不同颜色的负载灯，用于检测DCDC工作和学习DCDC的工作原理； 12.采用5V方波检测高压互锁系统连接情况，可通过示波器检测该波形判断故障； 13.实训台带有数据采集、计算、通讯、自检、报警、节能、保护功能 ； 14.动力电池和管理系统：选用主流磷酸铁动力电池，单体电池3.2V25AH，共16节串联，分成2个模组；分布式电池管理系统，2个采集模块，1个主控模块； 15.车载充电机：最高可输出58.4V直流电压，输出电流5A和10A可切换，在BMS控制下实现对电池组的充电； 16.DC-DC变换器可以将51.2V的高压直流电变换为13.8V的低压直流电，完成对低压电瓶的充电； 17.上位机软件可完成对动力电池参数的标定工作，包括单体电池最高充电限制电压、电池放电最低截止电压、最大充电电流、最大放电电流、电池组最高工作温度，最低工作温度、电池均衡压差等。 18.上位机软件可切换为手动工作模式，在该模式下可通过上位机软件控制总正接触器、总负接触器、预充接触器、DC-DC接触器的接通与断开。 19.实现高压电安全互锁、自锁、漏电保护、高压系统中止等实训； 20.BMS控制单元19寸触控一体机上位机软件显示电池电压、电流、温度、高压漏电等状态真实信号； 21.锂电池及安全管理系统：动力电池参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、短路保护、绝缘检测、充放电控制、均衡等功能； 22.BMS管理系统可以监测交流充电口CC信号，当有充电枪插入时，BMS送出CP信号并自动转入充电状态。 23.实训台可进行高压接插件的拔插学习，高压连接器不少于3个，带互锁功能，高压插拔不少于2个步骤； 24.配套实训指导书，详细讲述设备组成，操作方法好，可完成的实训任务。 25.配套新能源汽车高压安全系统仿真软件：采用二维、三维的相结合的方式对新能源汽车进行识别，以及对典型新能源结构进行认知等，通过仿真场景深入解析，并提供交互式操作，帮助学生对抽象、难懂的知识点理解、记忆。 三、技术参数要求 1.外形尺寸（mm）：不小于1600*760*1550MM（长*宽*高） 2.设备工作电源：AC 220V±10%, 50Hz 3.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（单体电池3.2V 20AH，共16节串联） 动力电池包容量：不小于51.2V20AH 完全充放电次数：不小于2000次 工作温度：-20℃～+100℃ 4.电机控制器： 输入电压范围：6～60V DC 额定输出电流：16A 最大输出电流：20A 最大功率：400W 过流保护：有 尺寸：不小于63MM*45MM*31MM（长*宽*高） 重量：不小于77g 冷却方式：自然风冷 5.无刷电机： 额定功率：不小于400W 额定电压：48V 额定电流：10.5A 额定转速：1500RPM 额定扭矩：2.7N.m 效率：不小于86% 空载转速：不小于2000 转速常数：41.6RPM*V |
| 10 | 比亚迪车系高压维修开关与高低压连接器插拔实训台 | 一、产品整体要求 选用纯电动车三款车型的高压维修开关、高压连接器以及低压连接器主要部分原装件，制作主流纯电动车系列高低压连接器的插拔实训台；三款车高压维修开关、高压连接器以及部分低压连接器安装在实训台教学示教板，通过学员动手插拔，熟练掌握实车高低压连接器插拔操作。 二、产品功能要求： 1.采用不同年份的主流纯电动车原车高压维修开关，学员在无电情况下进行反复插拔操作；配备高压维修开关相关教学资源指导学生练习插拔训练。 2.纯电动车三款车高低压连接器安装在实训台教学示教板上，学生在插拔训练时能够进行三款车高低压连接器认识对比学习。 3.高压维修开关、高低压连接器插头和插座均配接与原车相同电缆线，电气连接方式与实车相同，并标注名称。 4.配套详细的指导书，内含各接插件的操作视频二维码，借助二维码扫描，演示各高压连接器拆装方法和注意事项。 5.主流纯电动车充配电总成部分高压连接用螺栓连接，此部分连接柱在实训台架上进行还原，要求学生严格带防护装备进行拆装，规范学生对高压部件维修标准操作；提供拆装装备与工具。 6.实训台为合金钢材质，带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 三、技术参数： 1.平台外形尺寸（mm）：≥1600*700*1459（长*宽*高） 2.教板外形尺寸（mm）：≥1600*805（长*宽） 3.设备工作温度： -5°～+45° 4.2017款比亚迪E5高低压接插件： 高压： 交流充电插头/插座、直流充电接口插头/插座、PTC接口插头/插座、正极母线插头插座、负极母线插头插座、动力电池输出正负极接口插头/插座、电池加热PTC接口插头插座、压缩机插件接口插头插座 低压： 高压四合一DC输出端接口插头/插座、BMS接口插头/插座、64pin低压接收信号插件插头/插座、动力电池低压信号接口插头/插座、33pin低压信号接插件插头/插座、交流充电接口插头/插座、整车控制器接口插头/插座、直流充电接口插头/插座 5.2019款比亚迪E5高低压接插件 高压： 交流充电插头/插座、压缩机高压接口插头/插座、PTC高压接口插头/插座、动力电池输出正负极接口插头/插座、 低压： 充配电总成DC输出正极接口插头/插座、动力电池低压接口插头/插座、充配电总成低压插接口插头/插座、BMS接口插头/插座、电机控制器低压接口插头/插座、交流充电接口插头/插座、整车控制器低压接口插头/插座、直流充电接口插头/插座 6.2019款比亚迪秦EV高低压接插件 高压： 交流充电插头/插座、压缩机高压接口插头/插座、PTC高压接口插头/插座、电机控制器正负极接口插头/插座、动力电池输出正负极插头/插座、动力电池包低压接口插头/插座、低压插接口插头/插座、BMS接口插头/插座、电机控制器低压接口插头/插座、交流充电接口插头/插座、整车控制器低压接口插头/插座、直流充电接口插头/插座 低压： 充配电总成DC输出正极接口、 7.高压螺接部分，充配电总成（三合一），上盖采用透明亚克力板可清晰地观看充配电总成的内部结构； 8.配套高压维修开关与连接器系统教材。指导学生安全实验。 9.配套高压安全模拟虚拟仿真软件网络版：软件以新能源汽车高压安全与防护技术为基础，模拟新能源汽车高压安全和防护作业流程。师生可在该虚拟平台上进行新能源汽车基础知识互动、维修车间常见事故处理、高压安全防护及维修事故处理等知识的教学讲解和实训实操。 |
| 11 | 新能源电动空调实训台 | 一、产品要求 选用主流新能源纯电动车空调系统零部件，涡旋式汽车空调电动压缩机，通过调节转速改变功率，磷酸铁锂动力电池包作为动力源，组成一台与纯电动车完全相同的空调系统，培养学员对新能源电动车空调系统故障分析和处理能力。 二、功能要求 1.配套纯电动车磷酸铁锂动力电池包，标称电压48V，容量20AH，内装磷酸铁锂方形电池16串，动力电池包透明设计，直观内部零部件和连接方式。 2.动力电池包配套10寸液晶显示屏，同步显示输出电流，电压实际值，以及空调开启瞬间16节动力电池电压拉低参数变化规律。 3.选用主流纯电动车涡旋式汽车空调电动压缩机，高电压驱动，噪音低，转速可调，范围1500-3000rpm，额定转速2300rpm；冷凝器，蒸发器，高低压管路，膨胀阀等制冷部件均与纯电动车相同；另配空调控制面板，安装在台架右侧。 4.增加高低压管路压力表，再现空调系统工作过程实际压力改变，使学员认识高压和低压在制冷系统变化规律。 5.增加进风口和出风口温度传感器，实时再现进风口和出风口温度，直观认识空调系统温度变化。 6.实训台配主流电动车PTC加热装置，功率不大于2KW，通过空调鼓风调节装置HAVC将热风送至不同部位，可实现吹脚，除霜等各种驾驶室暖风功能。 7.实训台动力电池包配备12V电源开关，并配有紧急断电开关，可随时切断整个系统电源。 8.实训台配套4mm铝塑板，教板完整显示空调系统工作原理图；并在主要零部件低压控制接插口并接检测接插口，借助万用表，实时检测各种状态下参数变化，检测接插口不少于8处。 9.实训台配备智能化无线故障设置和考核系统，通过手机APP发送信号，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，故障现象为断路和偶发，与新能源实车主要故障，故障点不少于6个；通过排故联系，掌握实车故障处理能力。 10.实训台另配新能源汽车专用钳形表和高压测电笔各一件，用于控制线路电压，电流等参数测量和橙色高压回路大电流无接触测量。 11.实训台由平台和教板组成，平台水平放置，安装主要零部件；实训台底部安装4个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 12.配套新能源汽车空调系统实训教材。为学生和老师提供教学内容。 13.配套新能源汽车空调系统虚拟仿真软件：软件以二维、三维相结合的方式模拟真实空调系统故障检测维修场景。 三、技术参数要求 1.外形尺寸（mm）：不小于1500*750*1665（长*宽*高） 教板尺寸（mm）：不小于1500*805*100（长*宽*厚） 2.设备工作电源：220V交流电，功率不大于500W 设备工作温度：-20°～+40° 3.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（单体电池3.2V25AH，共16节串联） 动力电池包容量：48V25AH 完全充放电次数：2000次 工作温度：-20℃～60℃ 4.涡旋式汽车空调电动压缩机： 排量： 26ml/r 制冷剂： R134a 冷冻机油： RL68H 90ml 调速范围： 1500-3000rpm 额定转速： 3500rpm 运行噪音： 小于65db 输入电压范围：60-100VDC 温控电阻： 4.8千欧 5.PTC加热装置： 输入电压范围： 60-100VDC 最大功率： 不大于2kW |
| 12 | 新能源汽车核心系统装配调试测试基础实训套装 | 产品要求： 1.该实训套装以新能源汽车基础为平台，包含新能源汽车关键核心系统如：电池控制系统及电池、电机控制系统及电机、动力充电系统、电控前轮转向系统等。通过DIY组装连接，培养学员装配能力；配套上位机控制软件，可培养学员对新能源汽车关键核心系统调试测试能力，实训套装适合学员对新能源汽车专业基础的学习； 2.该实训套装搭载的套件主要有：电池、电池控制模块、电机、电机控制模块、舵机控制前轮模块、充电模块、CAN控制模块、遥控器、调试软件、连接线束、USB转接线束、底板、平板电脑、鼠标、键盘等； 3.该实训套装通过DIY连接，可实现新能源汽车电池、电机、电控、充电、底盘等核心系统的整体联动工作，通过装调学习新能源汽车的整体结构和工作原理； 4.该实训套装可通过上位机控制软件，发送CAN数据指令，调试测试前轮转向；也可通过航模遥控器，选择控制模式，调试测试前轮转向，帮助学员学习和理解新能源汽车前轮转向控制原理、工作逻辑等； 5.该实训套装可通过上位机控制软件，发送CAN数据指令，调试测试新能源汽车电机控制系统；也可通过航模遥控器，选择控制模式，调试测试新能源汽车电机系统，帮助学员学习和理解新能源汽车电机控制原理、工作逻辑等； 6.该实训套装可通过上位机控制软件，发送CAN数据指令，调试测试新能源汽车底盘运动系统；也可通过航模遥控器，选择控制模式，调试测试新能源汽车底盘运动系统，帮助学员学习和理解新能源汽车电机驱动系统控制原理、工作逻辑等； 7.该实训套装可通过上位机控制软件，可实现调试的功能主要有：CAN通讯调试区、数据发送与数据接收显示区、后轮驱动器显示区、前轮转向显示区等； 8.CAN通讯模块调试界面调试功能：CAN消息发送和接收； 9. 底盘运动系统调试界面调试功能：前轮转向控制角度，后驱驱动控制速度。 10.数据读取界面调试：线速度、电压、里程计，旋转速度，角速度等。 11.该实训套装可完成的实训项目主要有： 11.1了解电动汽车模拟测试系统的基本硬件信息：课程电子文件，教学视频； 11.2新能源汽车关键核心系统DIY装配实验：课程电子文件，教学视频； 11.3CAN通讯模块的认识：课程电子文件，教学视频，上位机； 11.4前轮转向调制实验：课程电子文件，教学视频，上位机； 11.5新能源汽车电池控制调制实验：课程电子文件，教学视频，上位机； 11.6新能源汽车驱动电机控制实验：课程电子文件，教学视频，上位机； 11.7新能源汽车底盘运动数据测试实验：课程电子文件，教学视频，上位机； 11.8 CAN总线指令控制实验：课程电子文件，教学视频，上位机； 11.9示波器实验：课程电子文件，教学视频。 |
| 13 | 纯电动汽车 | 第一部分：车辆技术参数要求 比亚迪主流纯电动轿车； 1.动力电池： 原装主流纯电动轿车刀片电池；动力电池包总容量不小于320V150AH（约48度电），共100节刀片电池串联而成；采用分布式电池管理系统，由1个电池管理控制器（BMC）和多个电池信息采集器（BIC）及1套动力电池采样线组成；动力电池采用电池液冷和PTC加热系统调节温度； 2.高压多合一（含DC/DC转换器、车载充电器OBC、高压配电箱PDU、整车控制器VCU等） 峰值功率：100KW 峰值电流：260A 冷却方式：水冷 3.驱动电机总成（含驱动电机和变速箱） 电机类型：永磁同步驱动电机 持续功率：不小于35KW 峰值功率：不小于100KW 持续扭矩：70N.m 峰值扭矩：180N.m 最大转速：15000rpm 绝缘等级：H 散热方式：水冷 变速箱： 电动车单速变速箱 4.空调和暖风系统： 电动空调，工作电压不小于320V 电动PTC加热水循环 5.其它参数如下： 车体：约长： 4765mm； 宽： 1837mm； 高： 1515mm； 轴距： 2718mm； 前轮距：约1580mm；后轮距：约1580mm； 最高车速：130Km/h 纯电续航里程：不小于420Km 快充：直流0.5h 慢充：220V/7KW交流慢充；大于8h 车门数：4； 座位数：5； 车体结构：三厢轿车 转向助力：电动助力 前制动类型：通风盘 后制动类型：盘式 手刹类型：电子驻车制动 驱动方式：前轮驱动 前悬挂类型：麦弗逊式独立悬架 后悬挂类型： 多连杆独立悬挂 智驾功能：不低于天神之眼C 智驾摄像头：不少于12个 毫米波雷达：不少于5个 超声波雷达：不少于12个 第二部分．配套新能源汽车动力电池系统与充电系统类教材；用于该车辆实操课堂练习指导： 1.教材符合职业教育新能源汽车专业十四五规划教材或高等职业教育汽车类专业校企合作“互联网+”创新型教材；该教材无知识产权纠纷，供货时提供电子版原稿文件，作为素材用于老师编写其他教材，响应文件提供已公开发行教材关键页面（含封面，标准书号，目录等）高清扫描件佐证；教材主要应包含纯电动汽车结构与原理，纯电动汽车动力电池系统，纯电动汽车充电系统等3个模块组成，其中一个模块内容不少于以下5个单元；无或不满足要求扣技术分。 单元1.动力电池； 单元2.蓄电池管理系统； 单元3.国内外知名品牌纯电动汽车动力电池的应用； 单元4.国内常见纯电动汽车的动力电池； 单元5.主流纯电动车动力电池检测实训； 2.该教材内含实操微课视频不少于12个，扫描二维码，可打开实操微课视频，具体如下，响应文件提供已公开发行教材关键页面（含二维码索引等）高清扫描件佐证；无或不满足要求扣技术分： 01-纯电动汽车安全宣传动画 02-主流纯电动车高压四合一 03-纯电动汽车预充状态 04-纯电动汽车运行状态 05-纯电动汽车能量回收 06-纯电动汽车漏电状态 07-纯电动汽车交流充电状态 08-主流纯电动车高压维修开关位置 09-高压维修开关插拔 10-高压互锁波形检测 11-预充接触器上电波形检测 动力电池电量SOC标定 |
| 14 | 混动汽车 | 一、车辆技术参数要求 比亚迪秦PLUS DMi轿车；车辆出厂2025年2月或以后： 1.动力电池： 原装比亚迪纯电动轿车最新磷酸铁锂（刀片）功率型动力电池；动力电池续航里程为55KM，电池容量为7.68kW.H；由电池管理控制器（BMC）和电池信息采集器（BIC）及1套动力电池采样线组成；动力电池采用脉冲自加热技术和直冷技术调节电池包温度； 2.电机驱动系统： 电机类型： 永磁同步驱动电机 电机峰值功率： 120kW 电机峰值扭矩： 210N.m 冷却方式： 水冷 变速箱： 电子无级变速（E-CVT） 3.发动机系统：（阿特金森） 最大功率转速（kW/rpm）： 70/6000 最大扭矩转速（N.m/rpm）： 126/4500 最大马力（Ps）： 101 排量（L）： 1.5 进气形式： 自然吸气 配气机构： DOHC 4.其它参数如下： 车体：约长： 4780mm； 宽： 1837mm； 高： 1515mm； ； 慢充：220V/7kW交流慢充；大于3h 车门数： 4； 座位数：5； 车体结构： 三厢轿车 转向助力： 电动助力 前制动类型： 通风盘 后制动类型： 盘式 手刹类型： 电子驻车制动 驱动方式： 前轮驱动 前悬挂类型： 麦弗逊式独立悬架 后悬挂类型： 扭力梁非独立悬挂 二、配套比亚迪秦PLUS-DMI整车教学资源包软件，用于该设备课堂教学，具体要求如下： 1.以比亚迪秦PLUS-DMi纯电动轿车为原型，通过3D模型，外壳透明化，多方位展示新能源电动汽车整车结构，将整车组成构造、各个零部件清晰地展现出来。通过点击菜单栏，突出显示选择的零部件，将该模块调取出来，进行详细知识学习；层次分明，直观清晰地展示各部件的位置、组成、结构。 2.教学资源包主要内容包含：高压安全操作、整车结构展示、高压工作原理、动力电池包、高压多合一（含电池管理系统、充配电总成、整车控制器、电机控制器、驱动电机、减速器总成、DC转换器、车载充电机）、直流充电、交流充电、温控系统、转向系统、制动系统、防盗系统、组合仪表、CAN总线、职业技能竞赛测试等，不少于13个模块，全面讲解比亚迪混动轿车的结构，控制原理和故障案例； 3.各模块功能讲解：知识系统里包含知识原理、结构展示、电路演示；电路演示通过交互式动画展示，动态演示电路走向，将各个ECU的电路图分解为多个状态，将工作电路分段学习，提升学生兴趣力，操作性强，内容详实，演示流畅。 3.1高压安全操作通过动画的形式，从危险事例、操作准则、安全下电三大方面出发，讲解高压电的危险及正确操作办法，警醒学生注意安全。 3.2●整车结构展示通过展示透视车辆的三个视角，全面展示新能源混动汽车内部构造，各个部件位置；点击零部件可弹出相关介绍，并可通过点击详解进入到模块教学，通过由总到分的教学，让学生将零部件与整车紧密的连接起来； |
| 15 | 新能源汽车诊断电脑 | 故障诊断仪器。 |
| 16 | 车身电气虚拟软件 | （一）产品要求： 车身电气实训系统多媒体教学软件是一个可实现互动的教学、实训、考核等多项功能。提高教学效率和教学效果，是现代化汽车专业教学的首选软件。该多媒体网络教学实训软件，提供了高水平的互动性课程，提供必需的理论课程和诊断程序。 （二）车身电气系统考核考试。 1.实操考核-教师端 （1）故障设置：教师可以在电器电控系统测量电路图上直接设置故障，通过PC电脑端的无线通讯技术将故障设置指令传输到实训台的远程故障设置控制系统上，在实训台上产生设置的故障。故障设置形式可以分为随机故障和手动故障。随机故障可以让学生端软件中的故障随机抽取，以防学生作弊。手动故障，教师设置特定故障，学生端故障一样。 （2）督导监控：教师可以在线检测学生上课情况，同时可以接受学生提交的考试结果，可以根据考试结果掌握学生学习情况。 （3）远程控制：教师可以通过PC端和移动设备（安卓系统）通过无线通讯技术对实训台和对学生端软件进行控制。教师可以控制实训台远程启动、关闭、无线故障设置、故障清除等，同时学生端软件也随教师控制做出相应的变化。 2.实操考核-学生端 （1）图形配置：电器系统虚拟检测软件上的车身电器系统电路图与实训台实际的电控系统电路图一致。 （2）实时测量：软件中测量点上的数据与实训台对应位置测量点的参数同步保持相同。 ① 用软件提供的虚拟万用表测量实时变化电压、电阻等参数，这些数据是实训台上的实时真实数据； ② 利用软件提供的虚拟示波仪测量传感器和执行器的实时波形，与标准波形对比判断传感器与执行器的故障； ③ 软件中提供的诊断仪读取故障码为实训台上读取的实时故障码，能缩小故障的检测范围，提供检测方向； ④ 软件中提示的故障现象与实训台上表现的故障现象相同。 （3）虚拟仪器：学生在软件界面上使用虚拟万用表、试灯、示波仪、解码器等。并使用这些常用工具判断故障地点，从而排除故障。 （4）提交故障：学生在检测完成故障后，可以提交自己检测到的故障，方便教师掌握学生学习情况。 （三）理论考核 1.题库配置：软件内嵌入大量试题包括单选题、多选题、判断题、问答题等。试题内容可以根据章节设置、自定义类别。 2.试卷管理：生成试卷，设置开始终止时间，试卷总分，通过分数，设置是否人工评分，查看答案，查看结果，是否及格重考，限制IP段。设置出题方式：手动或随机，选择试卷类型：理论、实训或综合。选择专业名称，课程名称，系统名称。试卷分数自定义，可以定义本试卷中各题型所占的分值，做好分数统一。并能清楚地看出试卷的总分，再发布试卷时间。 （四）PPT制作功能 PPT编辑器能够调用平台内置素材资源，能够创建新的PPT课件和修改已有的PPT课件。通过鼠标左键可将平台内的任意素材资源直接拖动至PPT编辑器中进行个性化电子课件设计；PPT编辑器支持多种格式素材资源，含文本、动画、3D、视频等。PPT编辑器兼容Power Point2003、2007、2010、2013等多个版本。 （五）资源管理功能 资源数据库内的资源被系统统一管理。教师拥有属于个人的资源库，将个人资源库内的资源上载到公共资源数据库，需要经过管理员的审核，但是可以将公共资源数据库中的教学资源可被个人资源数据库引用。学生只能通过学习课程来 |

四、拟开设的课程

（包括但不限于实训教学、职业培训、技能竞赛等）

| 课程名称 | 实验实训项目名称 | 涉及专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车电子控制技术 | 汽车电子控制技术 | 汽车电子控制技术 |  |
| 汽车底盘电子控制技术 | 汽车底盘电子控制技术 | 汽车电子控制技术 |  |
| 新能源汽车动力电池及管理系统 | 新能源汽车动力电池及管理系统 | 汽车电子控制技术 |  |
| 新能源汽车驱动电机及控制 | 新能源汽车驱动电机及控制 | 汽车电子控制技术 |  |
| 汽车检测与故障诊断技术 | 新能汽车高压安全与防护 | 汽车电子控制技术 |  |
| 汽车检测与故障诊断技术 | 汽车实训 | 汽车新能源技术 |  |
| 汽车检测与故障诊断技术 | 高级工培训 | 汽车新能源技术 |  |
| 汽车检测与故障诊断技术 | 技师培训 | 汽车新能源技术 |  |
| 汽车检测与故障诊断技术 | 新能源汽车维修实习 | 汽车新能源技术 |  |

五、拟采购的设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比亚迪纯电动轿车CAN网络系统综合实训台 | 1 |  |
| 2 | 动力电池均衡实训台 | 1 |  |
| 3 | IGBT单管特性检验实训箱 | 2 |  |
| 4 | 比亚迪纯电动车身电器系统实训台 | 1 |  |
| 5 | 比亚迪纯电动轿车高压三合一充配电总成拆装实训台 | 1 |  |
| 6 | 比亚迪纯电动轿车动力总成拆装检测实训台 | 1 |  |
| 7 | 比亚迪纯电动轿车电机控制器拆装实训台 | 1 |  |
| 8 | 纯电动轿车整车模块化故障设置考核平台 | 1 |  |
| 9 | 新能源汽车高压安全验证测试平台 | 1 |  |
| 10 | 比亚迪车系高压维修开关与高低压连接器插拔实训台 | 1 |  |
| 11 | 新能源电动空调实训台 | 1 |  |
| 12 | 新能源汽车核心系统装配调试测试基础实训套装 | 1 |  |
| 13 | 纯电动汽车 | 1 |  |
| 14 | 混动汽车 | 1 |  |
| 15 | 新能源汽车诊断电脑 | 2 |  |
| 16 | 车身电气虚拟软件 | 1 |  |

六、实验室建筑图